Naam kandidaat			Kandidaatnummer

Examen VMBO-BB

2023

versie rood, onderdeel B

profielvak-cspe PIE – BB

bijlage

opdracht F, 1 en 2	werkvolgorde

| stuknummer 1 | maatcontrole uitgangsmateriaal (liniaal, schuifmaat, blokhoekhaak) haaks maken (hefboomknipschaar, vijl, blokhoekhaak) aftekenen en centeren (hoogteschuifmaat, centerpons, bankhamer, steekpasser) schuine kanten en radius (2x) aanbrengen (hefboomknipschaar, vijl en radiusmal) gaten Ø3 en Ø6,5 boren en afbramen (spiraalboor Ø3, Ø6,5 en verzinkboor) gat Ø39 aanbrengen (pons) afbramen (vijl) 2x90° buigen (zetbank) eindcontrole (schuifmaat, gradenboog en radiusmal) |
| --- | --- |

| stuknummer 2 | maatcontrole uitgangsmateriaal (liniaal, schuifmaat, blokhoekhaak) haaks maken (hefboomknipschaar, vijl, blokhoekhaak) aftekenen en centeren (hoogteschuifmaat, centerpons, bankhamer, steekpasser) radius (2x) aanbrengen (hefboomknipschaar, vijl en radiusmal) gaten Ø3 boren en afbramen (spiraalboor Ø3 en verzinkboor) uitsparing (20x15) aanbrengen (beugelzaag of juniorzaag en vijl) afbramen (vijl) buigen 90° (zetbank) eindcontrole (schuifmaat, gradenboog en radiusmal) |
| --- | --- |

| stuknummer 3 | maatcontrole uitgangsmateriaal (liniaal en schuifmaat) haaks maken (vijl, blokhoekhaak) aftekenen en centeren (hoogteschuifmaat, gradenboog, centerpons, bankhamer en steekpasser) gaten boren en afbramen (spiraalboor Ø3,2, Ø8,2 en verzinkboor) schuine kanten aanbrengen (hefboomknipschaar en vijl) radius (2x) aanbrengen (vijl en radiusmal) afbramen (vijl) buigen 90° (zetbank, blokhoekhaak) eindcontrole (schuifmaat, gradenboog en radiusmal) |
| --- | --- |

| stuknummer 4 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat) - volgende bewerkingen uitvoeren op de draaimachine: - vlakken - centergat aanbrengen (centerboor) - gat Ø25 boren (spiraalboor minimaal Ø5,5, Ø25 en verzinkboor) - schuine kant 2x45° aanbrengen - omspannen en vlakken - op lengte draaien - schroefgat voorboren en zoekrandje aanbrengen (centerboor, spiraalboor Ø5 en verzinboor) - schroefdraad aanbrengen (tap M6 en taphouder) - eindcontrole (schuifmaat) |
| --- | --- |

| stuknummer 5 | maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat) - volgende bewerkingen uitvoeren op de draaimachine: vlakken astappen draaien Ø20 en Ø8 zoekrandje aanbrengen (voor schroefdraad) en kanten breken schroefdraad M8 snijden (snijplaat en snijraam of snijplaathouder) omspannen, vlakken en op lengte draaien schuine kant draaien 2x45° kartelen (kartelapparaat) eindcontrole (schuifmaat) |
| --- | --- |

| stuknummer 6 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (liniaal en schuifmaat) - aftekenen en centeren (hoogteschuifmaat, centerpons, bankhamer en steekpasser) - schuine kant aanbrengen (beugelzaag, vijl en gradenboog) - schroefgat voorboren en zoekrandje aanbrengen (spiraalboor Ø6,8 en verzinkboor) - radius aanbrengen (beugelzaag, vijl en radiusmal) - schroefdraad tappen (tap M8 en wringijzer) - eindcontrole (schuifmaat, gradenboog en radiusmal) |
| --- | --- |

| stuknummer 7 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (liniaal en schuifmaat) - haaks maken (vijl en blokhoekhaak) - aftekenen en centeren (hoogteschuifmaat, centerpons en bankhamer) - gat boren en verzinken (spiraalboor Ø6,5 en verzinkboor) - hoeken afronden op R3 (vijl en radiusmal) - eindcontrole (schuifmaat, gradenboog en radiusmal) |
| --- | --- |