Examen VMBO-BB

2025

versie blauw, onderdeel B

profielvak-cspe PIE – BB

bijlage

opdracht 2 werkvolgorde

| stuknummer 1 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (liniaal + schuifmaat of rolmaat) - afbramen (vijl) - middelpunt aftekenen (hoogteschuifmaat of liniaal + kraspen) - buiglijnen, gat en afrondingen aftekenen (centerpons en hamer, liniaal en kraspen, kraspasser) - gat Ø10 boren en afbramen (boormachine, spiraalboor of platenboor Ø10 en verzinkboor) - vier hoeken afronden en afbramen (hefboomschaar, vijl) - plaat buigen op de buiglijnen ((vinger)zetbank) - eindcontrole (liniaal, schuifmaat, blokhaak, radiusmal) |
| --- | --- |

| stuknummer 2 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (rolmaat) - werkstuk inspannen (draaimachine) - kopvlak vlakdraaien (ruwbeitel) - astap Ø6 - 10 draaien (mes- of kopieerbeitel) - zoekrandje aanbrengen (ruwbeitel) - schroefdraad M6 aanbrengen (snijplaathouder en snijplaat M6 of snijraam met snijplaat M6) - werkstuk omdraaien en kopse kant vlakdraaien (gebogen ruwbeitel) - lengte opmeten en werkstuk weer inspannen (liniaal of rolmaat) - het werkstuk op lengte 310 mm draaien (ruwbeitel) - kantje breken (ruwbeitel) - eindcontrole (schuifmaat, rolmaat, testmoer M6) |
| --- | --- |

| stuknummer 3 | - gebruik werktekening 5 (3a): - maatcontrole uitgangsmateriaal (liniaal of rolmaat + schuifmaat) - positie gaten aftekenen (hoogteschuifmaat, kraspen en liniaal, centerpons en hamer) - gaten Ø3,4, Ø5,5, Ø6,2 en Ø16 boren en afbramen (boormachine, spiraalboor Ø3,4, Ø5,5 ,Ø6,2, Ø16 of plaatboor en verzinkboor) - gebruik werktekening 6 (3b): - schuine kanten, buiglijnen en afrondingen aftekenen (hoogteschuifmaat, kraspen en liniaal, centerpons) - schuine kanten en afrondingen aanbrengen (hefboomschaar, vijl) - schuine kanten en afrondingen afbramen (vijl) - gebruik werktekening 7 (3c): - plaat buigen op de buiglijnen ((vinger)zetbank) - eindcontrole (liniaal of rolmaat, schuifmaat, gradenboog, radiusmal) |
| --- | --- |

| stuknummer 4 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat) - werkstuk inspannen (draaimachine) - kopvlak vlakdraaien (ruwbeitel) - werkstuk omspannen (draaimachine) - werkstuk op juiste lengte (80 mm) draaien (schuifmaat en ruwbeitel). - gaten Ø5 en Ø4 aftekenen en centeren (hoogteschuifmaat, hamer en centerpons) - gaten Ø5 en Ø4 boren (boormachine, boor Ø4 en Ø5) - werkstuk inspannen (draaimachine) - astap Ø15 - 52 draaien (mes- of kopieerbeitel) - afschuinen en kantje breken (ruwbeitel) - werkstuk omspannen (draaimachine) - afschuinen (ruwbeitel) - eindcontrole (schuifmaat) |
| --- | --- |

| stuknummer 5 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat) - afbramen (vijl) - eindcontrole (schuifmaat) |
| --- | --- |

| stuknummer 6 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat) - afbramen (vijl) - hartlijn en schuine kant aftekenen (hoogteschuifmaat, hamer en centerpons of centerboor) - positie gat Ø3,4 aftekenen (hoogteschuifmaat of kraspen en liniaal, centerpons en hamer) - gat Ø3,4 boren en verzinken (boormachine, boor Ø3,4 en verzinkboor) - tweede gat Ø3,4 overnemen van stuknummer 3, boren en verzinken (boormachine, boor Ø3,4 en verzinkboor) - schuine kant aanbrengen en afbramen (vijl) - eindcontrole (schuifmaat en gradenboog) |
| --- | --- |

einde n