Examen VMBO-BB

2025

versie rood, onderdeel B

profielvak-cspe PIE – BB

bijlage

opdracht 2 werkvolgorde

| stuknummer 1 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (liniaal + (hoogte)schuifmaat of rolmaat) - afbramen (vijl) - schuine kanten, buiglijnen en gaten aftekenen (hoogteschuifmaat, kraspen en liniaal, centerpons en hamer, kraspasser) - gaten Ø5,5 en Ø12 boren en afbramen (boormachine, spiraalboor Ø5,5, plaatboor Ø12, verzinkboor) - schuine kanten knippen (hefboomschaar of uithoekschaar) - radii R5 aanbrengen (2x) - schuine kanten en radii afbramen (vijl) - plaat buigen op de buiglijnen ((vinger)zetbank) - eindcontrole (liniaal, schuifmaat, gradenboog, radiusmal) |
| --- | --- |

| stuknummer 2 | maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat) afbramen (vijl) gat, schuine kanten en buiglijnen aftekenen (hoogteschuifmaat, kraspen en liniaal, centerpons en hamer) gat Ø3,2 boren en afbramen (boormachine, spiraalboor Ø3,2, verzinkboor) schuine kanten knippen (hefboomschaar of uithoekschaar) schuine kanten afbramen (vijl) plaat buigen op de buiglijnen ((vinger)zetbank) eindcontrole (liniaal/schuifmaat, gradenboog) |
| --- | --- |

| stuknummer 3 | maatcontrole uitgangsmateriaal (liniaal + (hoogte)schuifmaat of rolmaat) afbramen (vijl) radii R5 aftekenen (radiusmal en kraspen) radii R5 (4x) aanbrengen (vijl) eindcontrole (liniaal/schuifmaat, radiusmal) bij het samenstellen: gaten Ø3,2 overnemen van stuknummers 2 en afbramen (griptang, boormachine, spiraalboor Ø3,2, verzinkboor) |
| --- | --- |

| stuknummer 4 | maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat) afbramen (vijl) schuine kanten en buiglijn aftekenen (hoogteschuifmaat, gradenboog en kraspen) schuine kanten knippen (hefboomschaar of uithoekschaar) schuine kanten afbramen (vijl) radii R2 (2x) aanbrengen (vijl) plaat buigen op de buiglijn ((vinger)zetbank) eindcontrole (schuifmaat, gradenboog of blokhaak, radiusmal) |
| --- | --- |

| stuknummer 5 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat) - afbramen (vijl) - middelpunt aftekenen en centeren (hoogteschuifmaat, centerpons en hamer) - gat Ø5,2 boren en afbramen (boormachine, boor Ø5,2 en verzinkboor) - eindcontrole (schuifmaat) |
| --- | --- |

| stuknummer 6 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat), - afbramen (vijl) - werkstuk inspannen (draaimachine) - kopvlak vlakdraaien (ruwbeitel) - astap Ø16 - 16 draaien (mesbeitel of kopieerbeitel) - astap Ø10 - 5 draaien (mesbeitel of kopieerbeitel) - afschuinen en kantjes breken (ruwbeitel) - voorboren voor draadgat M5 (schuifmaat, centerboor, boor Ø4,2) - inwendige schroefdraad M5 aanbrengen (machinetap M5) - werkstuk omspannen - kopvlak vlakdraaien (ruwbeitel) - lengte opmeten en op lengte draaien (schuifmaat, gebogen ruwbeitel) - kantje breken (ruwbeitel) - gat Ø5,5 aftekenen en centeren (hoogteschuifmaat, hamer en centerpons of centerboor) - gat Ø5,5 boren en afbramen (boormachine, boor Ø5,5 en verzinkboor) - eindcontrole (schuifmaat) |
| --- | --- |

| stuknummer 7 | - maatcontrole uitgangsmateriaal (schuifmaat) - afbramen (vijl) - gat aftekenen (hoogteschuifmaat, centerpons en hamer of centerboor) - gat Ø5,5 boren (boormachine, boor Ø5,5) - gat verzinken en afbramen (vlakverzinkboor voor M5 en verzinkboor) - eindcontrole (schuifmaat) |
| --- | --- |

einde n